附件

土壤及岩石(普氏)分类表

| 土壤 分类 |  | 土壤名称 | 开挖方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、二类土 |  | 粉土、砂土（粉砂、细砂、中砂、粗砂、砾砂）、粉质黏土、弱中盐渍土、软土（淤泥质土、泥炭、泥炭质土）软塑红黏土、冲填土 | 用锹、少许用镐、条锄开挖。机械能全部直接铲挖满载者 |
| 三类土 |  | 黏土、碎石土（圆砾、角砾）、混合土、可塑红黏土、硬塑红黏土、强盐渍土、素填土、压实填土 | 主要用镐、条锄，少许用锹开挖。机械需部分刨松方能铲挖满载者或可直接铲挖但不能满载者。 |
| 四类土 |  | 碎石土（卵石、碎石、漂石、块石）、坚硬红黏土、超盐渍土、杂填土 | 全部用镐、条锄挖掘，少许用撬棍挖掘。机械需普遍刨松方能铲挖满载者。 |
| 极软岩 |  | - 全风化的各种岩石 - 各种半成岩 | 部分用手凿工具、部分用爆破法开挖 |
| 软 质 岩 | 软岩 | - 强风化的坚硬岩或硬岩 - 中等风化—强风化的较软岩 - 未风化—微风化的页岩、泥岩、泥质砂岩等 | 用风镐和爆破法开挖 |
|  | 较软岩 | - 中等风化—强风化的坚硬岩或较硬岩 - 未风化—微风化的凝灰岩、千枚岩、泥灰岩、砂质泥岩等 | 用爆破法开挖 |
| 硬 质 岩 | 较硬岩 | 1.微风化坚硬岩 2.未风化—微风化的大理岩、板岩、石灰岩、白云岩、钙质砂岩等 | 用爆破法开挖 |
|  | 坚硬岩 | 未风化—微风化的花岗岩、闪长岩、辉绿岩、玄武岩、安山岩、片麻岩、石英岩、石英砂岩、硅质砂岩、硅质石灰岩等 | 用爆破法开挖 |